技术交底书

案件名称：一种基于锚点截断扩散策略的无人机端到端自主避障轨迹规划方法及系统

技术联系人：

姓名：陈嘉俊

电话：待填写

邮箱：待填写

专利类型：发明

────────────────────────────────

一、技术背景与现有技术

1.1 现有技术

本发明属于无人机自主控制与人工智能技术领域，具体涉及一种基于改进扩散策略与锚点机制的无人机端到端自主避障轨迹规划方法及系统。以下按技术方向分类梳理现有技术。

（一）基于传统优化与采样的无人机航迹规划方法

以A*算法、快速搜索随机树（RRT）、人工势场法（APF）为代表的传统规划方法，依赖确定性数学原理或随机采样策略生成航迹。其中EGO-Planner（Zhou et al., 2020）基于B样条优化与欧几里得符号距离场（ESDF）实现实时局部重规划，在四旋翼自主避障任务中取得较好效果。然而此类方法在动态、高密度障碍环境中易陷入局部最优，且规划质量严重依赖于人工设计的代价函数与启发式规则，面对未知或非结构化场景时鲁棒性不足。

来源链接：https://github.com/ZJU-FAST-Lab/EGO-Planner

（二）基于深度强化学习的无人机规划方法

以SAC（Soft Actor-Critic）、PPO（Proximal Policy Optimization）为代表的深度强化学习方法被广泛应用于无人机航迹规划。南京航空航天大学的CN120704375A（2025年）提出了一种基于SAC算法的未知障碍物环境无人机路径规划方法，通过设计多维度奖励函数（任务完成奖励、目标距离奖励、避障安全奖励等）结合自适应熵正则化实现无碰撞路径规划。该类方法通过试错学习获得策略，具备一定自适应能力，但存在样本效率低、训练不稳定、难以显式建模多模态决策（如同一障碍可从左侧或右侧绕过）等问题。

来源链接：https://patents.google.com/patent/CN120704375A/

（三）基于扩散模型的机器人运动规划方法

扩散模型（Diffusion Models）作为生成式模型，近年来被引入机器人运动规划领域。Diffusion Policy（Chi et al., RSS 2023, arXiv:2303.04137）提出了将扩散模型应用于机器人视觉运动策略的框架，通过行为克隆学习专家演示分布、以滚动时域方式部署。iDP3（Ze et al., arXiv:2410.10803）进一步提出以自我为中心的3D视觉表征，消除了对相机标定与点云分割的依赖。

北京航空航天大学的CN119217373A（2024年）公开了一种基于扩散模型的工业机器人运动规划方法，利用点云编码器将障碍物点云压缩为潜在特征、以Transformer架构的扩散模型对任务数据建模并从随机噪声中生成路径。该方法针对工业机械臂场景设计，未涉及无人机飞行中的多模态避障行为建模、锚点引导的截断去噪加速以及安全约束的端到端嵌入。

基于语义信息引导扩散模型的自主导航建图系统（约2024年申请）提出了以扩散模型作为全局策略模块、基于高斯过程生成探索目标点（anchor point）后经多步去噪生成最终目标点的方案。该方法中的"目标点"用于未知环境探索导航，并非用于将扩散搜索空间约束至特定避障模式的锚点轨迹机制。

北航专利来源链接：https://patents.google.com/patent/CN119217373A/

（四）基于扩散模型的无人机集群与分布式控制方法

南京航空航天大学的CN111522319A（2020年）公开了一种基于扩散模型的无人系统分布式控制方法，使无人系统产生聚类特性。该方法采用主从结构实现集群协同避障，但其扩散模型用于集群层面的信息传播与行为聚合，并非用于单机端到端航迹生成。

来源链接：https://patents.google.com/patent/CN111522319A/

（五）学术论文中的相关技术方案

Constraint-Guided Diffusion（CGD, Kondo et al., MIT, arXiv:2405.01758）提出了在扩散去噪循环中集成约束优化的混合方案，通过替代优化问题修改中间扩散轨迹以施加避障与动力学可行性约束。该方法将约束置于推理时的外部优化模块，与本发明将安全约束嵌入训练损失与扩散采样过程内部的策略内约束执行理念存在本质区别。

AeroTrajGen（Yang et al., PolyU, arXiv:2604.17527）将控制屏障函数（CBF）集成到扩散反向过程中以强制无碰撞轨迹生成，使用障碍物感知的扩散Transformer架构。该方法在推理阶段施加CBF约束，未涉及训练阶段的安全引导损失设计及锚点机制。

CGD来源链接：https://arxiv.org/abs/2405.01758

AeroTrajGen来源链接：https://arxiv.org/abs/2604.17527

检索总结：经对中国专利公布公告及Google Patents/学术数据库的检索，未发现同时具备以下全部技术特征的现有专利或公开文献：（a）基于K-Means聚类的锚点轨迹库构建与锚点分类器自动选择机制；（b）从锚点轨迹出发的截断扩散（非全噪声初始化），大幅减少去噪步数；（c）将可微分碰撞代价函数同时嵌入训练损失和去噪采样过程的策略内安全约束执行；（d）按锚点分组的组内优势归一化强化学习微调，以保持多模态避障行为。

1.2 现有技术存在的缺点

（1）模式覆盖（Mode Covering）问题：现有扩散策略在无人机多模态避障场景中，预测分布会同时横跨多个合法避障模式（如左侧绕障和右侧绕障），在模式间低密度区产生无意义的平均轨迹，导致飞行行为不稳定甚至安全风险。现有方法要么忽略该问题，要么采用推理后轨迹修正（如KD-Tree障碍物排斥投影），破坏了轨迹完整性与最优性。

（2）安全约束的外部化处理：现有将障碍约束引入扩散规划的方法（如CGD、AeroTrajGen）通常在推理阶段以外部优化模块或约束投影的方式施加安全性约束。这种"策略外"约束执行方式无法保证约束与策略自身生成行为的一致性，且增加了推理时的计算开销，降低了实时性。

（3）推理速度与实时性矛盾：标准扩散模型推理需数十步甚至上百步去噪采样，单次推理时延达数秒级别，难以满足无人机高速飞行场景对实时重规划（通常要求亚秒级甚至百毫秒级）的严格要求。现有加速方法（如DDIM）仍需10-20步，且可能牺牲生成质量。

（4）强化学习微调导致的模式坍缩：将扩散策略与强化学习结合时，若以全局批次计算优势函数（Advantage），不同避障模式（如左绕和右绕）的轨迹样本会被直接比较，导致策略梯度更新将多模态行为推向单一平均行为，破坏预训练阶段获得的多模态避障能力。现有方案（如冻结部分网络参数）仅是被动缓解，无法根本解决跨锚点优势估计的语义干扰问题。

（5）对相机标定与点云分割的依赖：现有基于视觉的无人机规划方法大多依赖精确的相机内外参标定以及对场景点云进行语义分割（如区分地面、障碍物、目标），这些预处理步骤增加了系统复杂度、引入了标定误差和分割错误的传播风险，不利于sim-to-real迁移。

────────────────────────────────

二、本发明所要解决的技术问题

针对上述现有技术的缺点，本发明所要解决的技术问题包括：

（1）如何将扩散模型的多模态生成能力适配到无人机端到端避障轨迹规划，并解决模式覆盖导致的轨迹不稳定问题。

（2）如何将避障安全约束以可微分方式嵌入扩散策略的学习与采样过程内部（策略内约束执行），使生成的航迹天然满足物理可行性与避障要求，无需推理后修正。

（3）如何在保证轨迹生成质量的前提下大幅减少扩散去噪步数，将单次推理时延降低至满足无人机在线重规划实时性要求的水平。

（4）如何在强化学习微调阶段保持预训练获得的多模态避障行为，防止策略退化至单一避障模式（模式坍缩）。

（5）如何构建对相机标定与点云分割无依赖的感知-规划端到端表征，降低系统复杂度并提升sim-to-real迁移的可行性。

────────────────────────────────

三、技术方案详细阐述

3.1 背景

本发明针对四旋翼无人机在未知或复杂障碍环境中的自主避障飞行任务，提出一种基于锚点截断扩散策略的端到端轨迹规划方法及系统。系统以机载深度相机采集的3D点云和飞行状态为输入，直接输出包含位置、速度、加速度及偏航角在内的多维动作轨迹，经底层控制器跟踪执行，形成从感知到控制的完整闭环。

本发明的核心设计原则为"策略内约束执行"（In-Policy Constraint Enforcement）：所有安全约束、多模态行为、避障能力均在扩散策略的训练损失函数、去噪采样过程或强化学习奖励函数中体现，不在策略输出后进行任何轨迹形状重写、障碍物排斥投影或尾迹修剪等后处理操作。该原则确保了轨迹生成的可归因性与系统行为的完整性。

本发明方法包含离线训练和在线推理两个阶段。离线训练采用多阶段渐进策略：第一阶段训练基线扩散行为克隆策略；第二阶段训练锚点分类器建立观测到避障模式的映射；第三阶段联合微调并嵌入安全引导模块；第四阶段通过改进的分布式近端策略优化（DPPO）算法进行强化学习微调。在线推理阶段，系统以3.3Hz频率执行滚动时域重规划，每次规划输出未来轨迹序列，取前步交由底层控制器以50Hz频率插值执行。

3.2 系统框图

图1 系统总体架构框图

3.3 模块功能说明

3.3.1 感知模块

感知模块由深度相机与里程计组成。深度相机采集机体坐标系下的原始3D点云（N=4096个点，每个点包含xyz坐标及RGB特征通道共6维）；里程计提供无人机当前的位置、速度及姿态信息。感知模块的输出分别送入点云编码器和状态编码器。

3.3.2 状态编码模块

点云编码器：采用轻量级PointNet架构，对输入的4096×6维机体坐标系点云逐点经多层感知机（MLP）处理后通过全局池化聚合为128维全局点云特征向量。该编码器对点云的密度、排序不敏感，输出紧凑的隐式表征。

状态编码器：将9维状态向量（包括世界坐标系位置3维、机体坐标系目标向量3维、目标距离1维、偏航角正余弦2维）编码为状态嵌入特征。

点云编码器输出与状态编码器输出拼接为576维全局条件特征，作为下游策略核心模块的条件输入。

机体坐标系下目标向量与点云对世界旋转具有不变性（即当无人机绕世界z轴旋转时，机体坐标系下的目标向量和点云坐标保持不变），该性质为数据增强中的旋转操作提供了数学保证，并消除了对相机外参标定的依赖。

3.3.3 策略核心模块

策略核心模块是本发明的核心创新所在，由四个子模块协同工作：

锚点分类器（AnchorHead）：3层MLP（576→256→256→17），根据全局条件特征从预构建的17个锚点（K=16个K-Means聚类锚点 + 1个静态悬停锚点）中预测最优锚点选择概率。每个锚点对应一种典型避障行为模式（左绕、右绕、上绕、下绕、直飞等），将扩散搜索空间约束至选定锚点附近的单模态局部空间。

截断扩散去噪网络：以Conditional UNet1D为骨干，执行截断扩散。与标准扩散从纯高斯噪声开始去噪不同，截断扩散从选定锚点轨迹经小幅加噪（噪声幅度约为全噪声的10%）后的状态出发，仅需5步DDIM去噪即可生成干净动作轨迹。截断扩散的起始时间步tstart由truncationratio=0.2确定（即从全扩散过程的20%处起步）。

无分类器引导（CFG）：训练时以15%概率随机遮蔽目标信息（目标向量及目标距离），使网络同时学习条件预测与无条件预测。推理时通过外推插值公式（引导强度λ=1.5）放大目标引导效应，驱使轨迹向目标点收敛。

安全梯度引导：在去噪的每一步中，针对当前预测轨迹计算基于点云的碰撞检测代理函数梯度，以余弦调度加权方式将该安全梯度注入噪声预测。余弦调度在去噪早期（α≈0）保留锚点方向选择、中期增强安全修正将轨迹推离障碍物、晚期退出引导保留轨迹精细结构。

四个子模块的协同关系为：锚点分类器确定避障模式→截断扩散在该模式空间内快速采样→CFG锁定目标趋近方向→安全梯度引导提供精细避障调整。

3.3.4 输出处理模块

对去噪网络输出的归一化动作轨迹执行反归一化恢复物理量纲；进行Z轴高度限位（[1.0m, 5.0m]）和偏航角速率限位（每步≤0.524rad，累积≤π rad）等物理硬约束；通过累积求和将位置增量（delta position）恢复为世界坐标系下的绝对路径点序列。

3.3.5 执行模块

轨迹管理器以50Hz频率在路径点之间进行线性插值，生成PX4控制器所需的位置、速度、加速度指令。PX4控制器采用PID+前馈控制律跟踪指令，驱动机体运动。目标到达判定（水平距离<0.5m且垂直距离<0.3m）后任务完成，否则触发下一轮重规划，形成闭环。

3.4 系统流程说明

3.4.1 离线训练流程

图2 离线训练流程图

各阶段详细说明如下：

阶段一：使用标准扩散策略训练，基于iDP3骨干网络，输入为机体坐标系点云和9维状态向量，输出为16步未来动作轨迹（11维/步）。采用DDIM噪声调度器进行前向加噪，网络直接预测干净样本x₀（而非预测噪声ε）。损失函数为标准MSE：

Ldiff = MSE(x̂₀, x₀)

其中x̂₀为网络预测的干净动作轨迹，x₀为真实动作轨迹。预测x₀（而非ε）可获得更稳定的训练效果（尤其在数据分布集中在零附近时），且便于后续安全代价的梯度计算。

阶段二：冻结阶段一训练好的扩散模型，仅训练AnchorHead分类器。分类标签由锚点库中与当前动作轨迹最近的锚点索引确定，采用4维子空间（位置增量xyz + 偏航增量）的L2距离度量：

y=argminkx0action−ak2

训练损失为交叉熵，学习率1e-3，训练30轮。

阶段三：联合训练扩散策略和AnchorHead，同时加入安全引导模块。该阶段的总训练损失为组合损失函数：

Ltotal=Ldiff+λanchorLanchor+λcolLcollision

其中λanchor= 0.5（锚点损失权重），λcol ∈ [0.05, 1.0]（碰撞损失权重，通过参数扫描确定最优值）。Lcollision为可微分碰撞代价函数，将在3.4.3节详述。

阶段四：通过改进的DPPO算法微调模型。将扩散去噪过程与环境动态共同建模为两层马尔可夫决策过程（MDP）。环境层MDP定义在状态空间S（无人机状态+点云观测）、动作空间A（扩散策略输出的轨迹）、奖励函数R（到达目标奖励+100、向目标前进奖励、碰撞惩罚-10.0、动作平滑性惩罚-1.0、时间惩罚-0.1）；扩散层MDP将j步去噪过程建模为扩展状态空间（当前去噪步带噪动作），奖励仅在最后一步（k=0时）为非零值（即环境层奖励）。

策略优化采用PPO裁剪目标，其中优势函数采用组内归一化（Intra-Anchor Advantage Normalization），具体步骤详述于3.4.2节。微调时冻结锚点分类器、点云编码器及去噪网络的前47步参数，仅更新去噪网络最后3步参数。

3.4.2 锚点感知的组内优势归一化（核心创新点）

在阶段四的强化学习微调中，若采用原始DPPO的全局优势归一化（将所有采样的轨迹样本的优势值统一减去全局均值除以全局标准差），不同锚点组（对应不同避障模式）的轨迹样本会被直接比较：一条左侧绕障轨迹的优势值将与右侧绕障轨迹的优势值相减。由于两种避障策略可能都是正确的（只是语义不同），这种跨组比较在语义上无意义，会导致PPO更新将策略推向"平均行为"，破坏预训练获得的多模态锚点分离。

本发明提出组内优势归一化方法，具体步骤如下：

步骤1：对每个采样的轨迹样本，用冻结的AnchorHead预测其所属锚点组g = argmax AnchorHead(obs)。

步骤2：对每个锚点组g，收集属于该组的所有经验步的原始优势值Ag。

步骤3：在每个锚点组内部独立执行归一化：

Ag=Ag−μgσg+ϵ；

其中μg和σg分别为组g内原始优势值的均值与标准差，ϵ=1e-8为防止除零的小量。若某组样本数少于10（统计学稳定性阈值），则回退至全局归一化。

步骤4：使用组内归一化后的优势值Ag进行PPO策略更新。

组内归一化消除了不同避障模式之间优势尺度的差异，使得每个锚点组内的相对优势比较具有语义一致性（左绕轨迹只与其他左绕轨迹比较），从而在RL微调过程中保持17种多模态避障行为。

3.4.3 安全引导模块——可微分碰撞代价函数（核心创新点）

安全引导模块由训练时的碰撞辅助损失与推理时的安全梯度注入两部分协同构成，将障碍约束从策略外后处理迁入策略内学习过程。

（A）训练阶段碰撞损失计算

对于扩散网络预测的干净动作轨迹x̂₀，取其位置增量分量x0dpos∈ RH×3，通过累积求和恢复世界坐标系下的预测路径点序列：

pk=p0+i=1kx0dpos[i], k=1,…,H

其中p0为当前时刻无人机在世界坐标系下的位置，H=16为预测时域。

对每个路径点p̂_k，在将机体坐标系点云经坐标变换到世界坐标系后，查询其k_nearest=8个最近邻障碍物点云，对查询到的m个最近邻距离使用Kreisselmeier-Steinhauser（KS）函数计算平滑可微的近似最小距离：

dk=−1τlogl=1Kexp−τ⋅dk,l+logKτ

其中τ=20（控制近似精度），dk,1为第k个路径点的第l个最近邻障碍物点，偏差校正项logKτ保证有限m时趋近真实最小距离。dk经下界截断（阶段至≥0）防止物理无意义的负距离。

然后计算softplus-hinge碰撞惩罚：

ck=1βlog1+expβdsafe−dk

其中dsafe=0.75m为安全距离阈值，β=20（控制光滑过渡宽度约0.05m）。ck ≥ 0，仅当路径点距离障碍物小于dsafe时产生显著惩罚。

引入基于滚动时域控制思想的时域衰减权重：

w k= exp(−kτh)，τh= 8

使早期路径点（更接近当前时刻、将被实际执行）获得更大权重。总碰撞损失为加权平均：

ℒcollision=1Bb=1Bk=0H−1wk⋅ck；

（B）推理阶段安全梯度注入

在推理阶段的5步DDIM去噪过程中，每一步将基于与训练阶段相同的碰撞代价函数计算安全梯度，以余弦调度加权方式注入噪声预测：

ε̃j = εcfg(xj) + (1−ᾱj) × ssafe × αj × ∇xjLcollision；

其中εcfg为经CFG组合后的噪声预测，Lcollision为碰撞代价函数，αj为余弦调度系数：

αj = cos²(π×(jidx−2)4)

余弦调度在去噪早期（噪声水平高、轨迹结构模糊）保持锚点方向选择；中期增强安全修正将轨迹推离障碍物；晚期（轨迹结构精细）退出引导保留细节、避免抖动。

安全梯度经L2范数裁剪（上限1.0）后注入，防止单步过大的安全修正破坏轨迹平滑性。

3.4.4 在线推理流程

图3 在线推理部署流程图

推理阶段采用滚动时域重规划策略，每个规划周期（约0.3s，即3.3Hz重规划频率）执行上述流程。取生成轨迹的前2步（对应约0.6s的执行时间）作为控制指令发布，在0.6s后触发下一轮重规划。该策略平衡了规划前瞻性（预测时域覆盖约4.8s）与实时响应能力（对突发障碍在0.6s内可做出反应）。

仅取前2步的另一原因是避免长时域执行引入的系统性偏航偏差累积——训练数据中的偏航增量分布以零为中心，多步累积可能导致偏航角持续漂移。

3.5 关键技术参数

| 参数类别 | 参数名称 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型结构 | 点云输入 | 4096×6 | 机体坐标系（xyz+颜色） |
| 模型结构 | 状态维度 | 9 | 位置3+目标向量3+距离1+偏航正余弦2 |
| 模型结构 | 动作维度 | 11 | 位置增量3+速度增量3+加速度3+偏航增量1+偏航速率1 |
| 模型结构 | 预测时域H | 16步 | 约4.8s（每步0.3s） |
| 模型结构 | 观测窗口 | 3步 | 使用过去 3 帧点云与状态作为观测输入 |
| 锚点机制 | 锚点数量K+1 | 17 | 16个K-Means聚类锚点+1个悬停锚点 |
| 锚点机制 | 锚点分类器结构 | 576→256→256→17 | 3层MLP |
| 截断扩散 | 截断比率ratio | 0.2 | 从全扩散20%处起步 |
| 截断扩散 | 截断起始步tstart | 10 | 全50步的20% |
| 截断扩散 | 推理去噪步数 | 5 | DDIM采样步数 |
| CFG | 训练dropout概率 | 0.15 | 训练时以 15% 概率将条件观测替换为全零向量，使模型同时学会条件生成和无条件生成 |
| CFG | 推理引导强度λ | 1.5 | 控制条件信号对生成轨迹的影响程度，取值不超过 2.5 |
| 安全引导 | 安全距离dsafe | 0.75m | 碰撞代价起始距离 |
| 安全引导 | KS函数锐度τ | 20.0 | 控制 KS 函数对最近障碍物的敏感程度。值越大，结果越接近真正的最近距离；值越小，结果越接近平均距离。 |
| 安全引导 | softplus函数陡峭度β | 20.0 | 控制碰撞代价从“安全”到“危险”的过渡速度。 |
| 安全引导 | 最近邻数量k | 8 | 每个路径点查询周围最近的 8 个障碍物点。取值越大，距离估计越平滑但计算越慢 |
| 安全引导 | 时域衰减τh | 8.0 | 控制未来路径点重要性随步数衰减的速度。 |
| 安全引导 | 碰撞损失权重λcol | 0.05-1.0 | 控制碰撞代价在总训练损失中的占比。最优值通过闭环仿真测试确定 |
| 安全引导 | 安全梯度L2裁剪上限 | 1.0 | 防止过大的单步安全修正 |
| DPPO | 锚点组最小样本数 | 10 | 低于此值回退全局归一化 |
| DPPO | PPO裁剪率 | 0.1 | 策略更新裁剪参数 |
| DPPO | 微调去噪步数 | 3 | 仅更新最后3步UNet参数 |
| DPPO | 训练步数 | 150K-300K | 弹性范围，含早停机制 |
| 部署 | 重规划频率 | 3.3Hz | 约0.3s一次 |
| 部署 | 执行动作步数 | 2步 | 约0.6s |
| 部署 | 控制频率 | 50Hz | 轨迹插值与PX4控制频率 |
| 物理限位 | Z轴范围 | [1.0, 5.0]m | 飞行高度硬限位 |
| 物理限位 | 单步偏航增量 | [-0.524, 0.524]rad | 约±30° |
| 物理限位 | 累积偏航 | [-π, π]rad | 单episode总偏航限位 |

────────────────────────────────

四、与现有技术相比的优点

本发明提出了一套从数据增强、多阶段渐进训练到高效轻量化推理部署的完整方法链路，充分利用扩散模型对感知噪声与环境动态变化的天然鲁棒性，同时系统性解决了扩散模型在无人机实时避障场景中面临的模式覆盖、安全约束嵌入、推理加速及多模态保持等关键挑战。

（1）多模态避障行为的结构化解耦：通过锚点分类器自动选取当前最优避障模式（17种锚点对应左绕、右绕、上绕、下绕、直飞等行为），再由截断扩散在选定模式内精细生成轨迹，实现了"先决定避障方向、再生成具体轨迹"的结构化解耦。相比单峰策略仅能输出一种避障行为、或无条件多模态扩散在模式间产生无意义的平均轨迹，该方法兼顾了行为多样性与轨迹稳定性。具体实现见3.3.3节及3.4.2节。

（2）策略内安全约束执行：将避障安全约束同时嵌入训练损失（可微分碰撞代价函数）与推理采样过程（安全梯度引导），使安全性与轨迹生成在同一扩散框架内协同优化，无需推理后轨迹修正。相比CGD等将约束置于外部优化模块的方案，该方法保证了约束与策略行为的内在一致性，且推理时不引入额外的优化求解开销。具体实现见3.4.3节。

（3）强化学习微调中的多模态保持：提出组内优势归一化方法，按锚点分组独立计算归一化统计量，消除了不同避障模式间优势估计的语义干扰，确保RL微调在提升闭环性能的同时不破坏预训练获得的多模态避障能力。相比原始DPPO的全局优势归一化或简单冻结网络参数的被动缓解策略，该方法从根源上解决了跨锚点模式坍缩问题。具体实现见3.4.2节。

（4）无标定依赖的自我中心表征：采用以无人机自身为中心的3D视觉表征（机体坐标系目标向量+机体坐标系点云），利用机体坐标系分量对世界旋转的不变性，实现了旋转增强的简洁实施，消除了传统方法对相机标定与点云分割的依赖，符合第一视角操控的观察习惯，降低了sim-to-real迁移时的标定误差风险。

────────────────────────────────

五、本发明的技术关键点和欲保护点

关键点1：锚点截断扩散轨迹生成方法。包括：基于K-Means聚类的锚点轨迹库离线构建方法；通过锚点分类器（3层MLP）自动选择最优避障模式的方法；从选定锚点轨迹加噪出发的截断扩散（5步DDIM）加速推理方法。具体实现参见3.4.1节阶段二和阶段三、3.4.4节。

关键点2：策略内安全约束执行的双重机制。包括：训练阶段基于KS函数（含log(m)/τ偏差校正）和softplus-hinge的可微分碰撞代价损失函数；推理阶段基于余弦调度的安全梯度注入方法；时域衰减加权聚合方式。该机制将安全约束纳入策略学习与采样过程内部，消除后处理依赖。具体实现参见3.4.3节。

关键点3：锚点感知的组内优势归一化强化学习微调方法。包括：对每个采样的轨迹样本确定所属锚点组的方法；在每个锚点组内部独立计算PPO优势归一化统计量（组内均值与标准差）的方法；组内样本数不足时的回退策略（阈值≥10）。该方法保持RL微调中的多模态避障行为。具体实现参见3.4.2节。

关键点4：机体坐标系不变表征下的端到端感知-规划架构。包括：9维状态空间设计（含机体坐标系目标向量以消除世界旋转依赖）；4096×6机体坐标系点云表征；基于该表征的旋转增强方法。该架构消除了相机标定与点云分割的依赖。具体实现参见3.3.2节。

关键点5：多阶段渐进训练策略。包括：阶段一基线扩散BC→阶段二冻结UNet单独训练AnchorHead→阶段三联合微调加安全引导→阶段四组内优势归一化DPPO微调的四阶段训练流水线。该策略避免了同时训练多个组件时的相互干扰。具体实现参见3.4.1节。

────────────────────────────────

六、其它

实施例

本实施例在Gazebo仿真环境中部署基于PX4飞控的F450四旋翼飞行器，使用深度相机传感器采集点云，用于验证本发明提出的航迹规划方法的可行性。

应用场景：20m×20m的仿真飞行空间，随机生成不同尺寸（圆柱半径0.15-2.0m、高度1-8m；方块边长0.5-4.0m、高度1-6m）、不同数量（0-30个）的障碍物，起点与目标点随机设置，构成从空旷到超密集的分层测试环境。仿真深度相机严格匹配实物传感器参数指标（分辨率、探测范围、采样频率）。

系统流程简述：

使用EGO-Planner在60个分层抽样环境中采集988条成功避障轨迹作为专家演示数据，经数据增强（点云丢弃、高斯扰动、绕Z轴±30°旋转增强、末段加权采样）后用于训练。

按四阶段渐进策略训练模型（基线BC→AnchorHead→联合微调+安全引导→组内优势归一化DPPO微调）。

将训练好的模型部署至Gazebo仿真环境，以3.3Hz频率执行滚动时域重规划。每个规划周期：传感器采集点云和状态→锚点选择→截断扩散5步去噪（含CFG+安全梯度注入）→输出处理→取前2步由PX4控制器以50Hz跟踪执行。

检测目标到达后任务完成，否则触发下一轮重规划。

技术效果：

单次推理时延中位数≤0.3s（24GB GPU），满足3.3Hz重规划频率要求。

在10个以上未见障碍配置的闭环测试中，成功率较未使用安全引导的基线提升≥15个百分点。

末段（距目标<2m）自动减速（位置增量均值≤0.15m/步）。

飞行过程无碰撞，每步偏航抖动≤30°且累积≤180°。

在稠密障碍场景中表现出多模态避障能力（可自行选择左侧绕、右侧绕或上方越过的策略），且同一场景多次飞行行为一致（不发生模式间随机切换）。

参数设置示例（不作为权利要求限制）：

碰撞损失权重λcol=0.5（起步值，实际最优值通过参数扫描在{0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0}中确定）

安全距离dsafe=0.75m

CFG引导强度λ=1.5

锚点数量K+1=17

推理去噪步数=5

执行动作步数=2

以上所述仅为本发明的一种实施方法，并不用于限制本发明。对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。